2 АНАЛІЗ ПІДХОДІВ І ТЕХНОЛОГІЙ

Розділ присвячено огляду підходів і технологій, на яких може будуватися інтелектуальний агентний асистент для онлайн-зустрічей, і обґрунтуванню того, що саме взято за основу прототипу. Огляд спирається на джерела: офіційну документацію Google, Chrome, Anthropic, MDN, відкриті специфікації IETF і W3C Community Group, а також наукові публікації з відкритих архівів. Відомості про реалізацію отримано читанням коду репозиторію станом на 08.10.2026. Оцінки й проєктні рішення автора названо такими прямо; результатів вимірювання затримки та точності на реальних зустрічах у розділі немає, вони належать до експериментальної частини роботи.

2.1 Мультиагентні системи: агенти, ролі, централізована оркестрація та розподілена координація

У класичному визначенні, яке використовує, зокрема, монографія Вулдріджа, агент — це обчислювальна система, розміщена в деякому середовищі й здатна до автономних дій у ньому заради досягнення поставлених перед нею цілей; мультиагентна система (МАС) складається з кількох таких агентів, що взаємодіють між собою [1]. Серед властивостей, які зазвичай приписують агенту, називають автономність, реактивність, проактивність і соціальну здатність, тобто вміння взаємодіяти з іншими агентами [1].

Для задачі, що розглядається, корисно спершу охарактеризувати середовище. Агент не бачить зустріч безпосередньо: усе, що йому доступне, — це потік транскрипційних сегментів, отриманих від системи розпізнавання мовлення з похибками, затримками та перегляданими гіпотезами. Середовище, таким чином, лише частково спостережуване, динамічне (стан обговорення змінюється незалежно від дій агента) і стохастичне щодо якості входу. Крім того, є два часові масштаби. Перший визначається темпом мовлення і має порядок секунд: нова фінальна репліка з’являється кожні кілька секунд. Другий визначається горизонтом пункту адженди і має порядок хвилин: час, виділений на пункт, зазвичай вимірюється кількома хвилинами. Агент, що реагує на кожну репліку важким викликом великої мовної моделі, працює в першому масштабі за рахунок вартості та затримки; агент, що лише спостерігає хвилинні тенденції, запізнюється з підказками. Тому в системі природно співіснують швидкі детерміновані механізми та повільніший семантичний шар.

Нарешті, користувач системи — не учасник діалогу з агентом, а ведучий зустрічі, який лише періодично дивиться на оверлей. Це суттєво відрізняє постановку від типових чат-агентів, де діалог із людиною є основним режимом: підказка має бути короткою, обґрунтованою і ненав’язливою, а відсутність підказки є нормальним результатом.

Технічне завдання виділяє три функціональні ролі: агент-транскрибатор, агент-монітор адженди та агент-генератор підказок. До них додається координатор, який приймає події, визначає порядок викликів і зводить результати. У МАС роль зручно розглядати як контракт: які дані агент читає, яке рішення приймає і що повертає. Для даної системи доцільно вимагати, щоб виконавчі агенти не змінювали спільний стан напряму, а повертали типізований опис зміни — дельту. Тоді єдиним місцем, де стан змінюється, стає координатор, а кожен виконавець можна тестувати ізольовано на наборі «стан + подія → дельта».

В огляді практик побудови LLM-систем найчастіше зустрічається розрізнення між workflow, де моделі й інструменти з’єднано заздалегідь визначеними шляхами в коді, і агентами, де модель сама керує ходом виконання та вибором інструментів [5]. Документація LangGraph формулює це розрізнення так само: у workflow порядок виконання заданий наперед, у агентів — визначається динамічно [8]. Anthropic описує п’ять типових шаблонів workflow: послідовне з’єднання викликів, маршрутизацію, розпаралелювання, схему «оркестратор — виконавці» та цикл «генератор — оцінювач» [5]. Серед власне мультиагентних шаблонів документація LangChain виділяє підагентів як інструменти головного агента, передачу керування (handoffs), маршрутизатор і довільний користувацький потік, що змішує детерміновану логіку з агентною поведінкою [7]. Основні властивості цих підходів зведено в табл. 2.1.

Таблиця 2.1 — Моделі координації агентів і їх застосовність до супроводу зустрічі

| Модель | Суть за джерелами | Переваги | Обмеження | Застосовність (оцінка автора) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оркестратор — виконавці | Центральний вузол розбиває задачу, делегує виконавцям, збирає результат [5], [8] | Одна точка рішень; можливий паралелізм [5], [6] | Мультиагентний режим у системі Anthropic споживав близько 15 разів більше токенів, ніж чат [6] | Висока, якщо оркестратор — звичайний код, а не LLM |
| Підагенти як інструменти | Маршрут іде через головний агент, що викликає підагентів [7] | Багатокрокові сценарії [7] | Додаткові виклики моделі [7] | Часткова |
| Передача керування | Агенти передають керування один одному залежно від стану [7] | Зручно для прямого діалогу з користувачем [7] | Послідовне виконання [7] | Низька: діалогу з користувачем немає |
| Маршрутизатор | Класифікатор спрямовує вхід до спеціалізованого обробника [5], [7] | Явна логіка вибору [7] | Потрібен класифікатор | Помірна: розділення часткових і фінальних сегментів |
| Довільний потік | Власний граф із детермінованими й агентними вузлами [7] | Повний контроль над порядком і затримкою | Більше власного коду | Висока |

Централізована схема має для даної задачі три переваги: одна точка рішень про стан усуває гонки між агентами; порядок викликів (спершу детермінований аналіз, потім, за потреби, LLM) фіксується в коді; відлагодження зводиться до відтворення послідовності вхідних подій. Мультиагентна дослідницька система Anthropic виявилася вигідною там, де задача допускає сильне розпаралелювання, проте автори застерігають, що така схема погано працює, коли агенти мусять ділити спільний контекст або мають багато взаємозалежностей [6]. Транскрипт зустрічі — типовий спільний контекст, а ролі залежать одна від одної послідовно, тож паралелізму, який виправдовував би розподілену координацію, тут немає.

Серед фреймворків оркестрації розглянуто чотири. AutoGen моделює застосунок як розмову між агентами, що поєднують мовні моделі, людину й інструменти [2]. MetaGPT кодує стандартні операційні процедури в послідовності підказок і розподіляє ролі за конвеєрним принципом, що, за твердженням авторів, зменшує каскадні галюцинації [3]. ReAct показує, що чергування міркувань і дій зменшує схильність моделі до галюцинацій [4]. LangGraph пропонує граф станів із детермінованими й агентними вузлами [7], [8]. Перші два орієнтовані на колаборативне розв’язання відкритих задач, де кількість звернень до моделі не є вузьким місцем [2], [3]; у нашому ж випадку транскрипт пасивний, дії мінімальні, а кожне звернення коштує затримки та грошей. Anthropic радить починати з прямих викликів API і застосовувати фреймворки лише після розуміння їхньої внутрішньої роботи [5]. Цю пораду прийнято: оркестратор реалізовано власним кодом на asyncio [31]. Те, що фреймворк додав би помітну затримку, автор не вимірював і розглядає як гіпотезу.

У реалізації ролі розподілено так. Трекер адженди повертає об’єкт AgendaDelta (новий активний пункт, зміни статусів, додані докази, оновлення витраченого часу), а до стану його застосовує сховище MeetingStateStore за викликом оркестратора. Роль транскрибатора винесено за межі серверної частини: розпізнавання виконується в браузері, тому на сервері її представляє лише інтерфейс-адаптер, а текст надходить уже готовими сегментами (обґрунтування — у 2.4–2.6). Після завершення запису працює четвертий виконавець — агент підсумку, який одним викликом моделі формує звіт про зустріч; статистику (хто скільки говорив, час на пункт) обчислює звичайний код.

Окремого розгляду потребує узгодження результатів, отриманих у різний час. Транспорт між розширенням і сервером — WebSocket, що забезпечує двоспрямований обмін повідомленнями через одне TCP-з’єднання після HTTP-рукостискання [29]; порядок повідомлень у межах сесії зберігається, тому на детермінованому шляху перевпорядкування не виникає. Інакше з викликом моделі: він триває секунди, а транскрипт за цей час росте, тож відповідь може стосуватися вже неактуальної частини розмови. У прототипі наслідки цього обмежують п’ять механізмів, зведених у табл. 2.2. Виклик моделі виконується як фонове завдання asyncio і не блокує обробку сегментів; одночасно існує не більше одного такого завдання, а результат, що надійшов після закриття сесії, відкидається. Для тривалих збоїв застосовано шаблон автоматичного вимикача: після порогового числа послідовних помилок виклики до сервісу припиняються, через заданий інтервал вимикач переходить у напіввідкритий стан, і вдалий пробний виклик повертає його до норми [33].

Таблиця 2.2 — Механізми обмеження викликів мовної моделі в прототипі (значення за замовчуванням із `server/config.py`)

| Механізм | Параметр і значення | Призначення |
| --- | --- | --- |
| Єдиний політ | одне фонове завдання на сесію | Немає паралельних запитів і гонок відповідей |
| Мінімальний інтервал | llm_debounce_seconds = 45 с | Обмеження частоти викликів |
| Поріг нового мовлення | llm_min_new_words = 50 слів | Виклик лише за наявності нового матеріалу |
| Відкладений запуск після паузи | llm_flush_idle_seconds = 20 с, llm_flush_min_words = 12 | Аналіз мовлення, після якого настала тиша |
| Жорсткі ліміти сесії | 200 викликів; оцінена вартість 0,05 дол. США | Після ліміту лишаються детерміновані підказки |
| Автоматичний вимикач | 3 помилки поспіль, 60 с до пробного виклику [33] | Деградація без каскаду відмов |
| Пригнічення повторів | той самий тип і пункт — не частіше ніж раз на 120 с | Користувач не бачить дублікатів |

2.2 Методи обробки мовлення й тексту в реальному часі: потокова транскрипція, часткові результати, контекстна інтерпретація

Системи потокового розпізнавання мовлення віддають результат не одним блоком після завершення висловлювання, а послідовністю уточнень: на початку фрази гіпотеза коротка й нестабільна, далі вона довшає й переглядається, а після завершення висловлювання позначається фінальною. Web Speech API відображає це двома параметрами об’єкта SpeechRecognition: continuous визначає, чи сесія триває після першої фрази, а interimResults — чи повертаються проміжні гіпотези [10], [11].

Для системи, що визначає стан обговорення, ця відмінність принципова: слово, щойно розпізнане як назва пункту адженди, наступна гіпотеза може замінити іншим, і стан пункту «блиматиме». Тому прийнято двоканальну обробку. Часткові сегменти потрапляють лише до інтерфейсу, щоб користувач бачив живий текст; метод process_segment оркестратора для сегмента з is_final = False одразу повертає порожній результат. Конвеєр аналізу проходять тільки фінальні сегменти. Проміжні гіпотези одного висловлювання поділяють ідентифікатор сегмента, що дозволяє інтерфейсу замінювати текст «на місці». Розпізнавач у браузері зупиняється після тиші, тому клас SpeechRecognitionService автоматично перезапускає його; мова за замовчуванням — uk-UA.

Специфікація Web Speech API має статус чернетки звіту Community Group, тобто не є стандартом W3C. Вона містить атрибут processLocally, який вимагає виконувати розпізнавання на пристрої, а також вимагає згоди користувача та видимої індикації запису [11]. За довідкою MDN, у Chrome розпізнавання зазвичай виконує серверна служба, тобто аудіо передається зовнішньому сервісу [10]. Звідси випливає точне формулювання властивості приватності прототипу: аудіо не передається на сервер проєкту (туди йде лише текст), але обробляється службою розпізнавання, яку надає браузер. Твердження «аудіо не залишає браузер», що трапляється в робочих нотатках до проєкту, джерелу [10] не відповідає і в роботі не використовується.

Крім Web Speech API, розглянуто три інші джерела тексту: хмарні потокові служби на зразок Google Cloud Speech-to-Text, де потік передається через gRPC [13], а українська є в переліку мов без уточнення придатності до потокового режиму [12]; модель Whisper, навчену на 680 тис. годин багатомовних даних [9]; вбудовані субтитри Google Meet, до яких документація не описує програмного інтерфейсу [14]. Порівняння подано в табл. 2.3.

Таблиця 2.3 — Джерела тексту для зустрічі

| Джерело | Що дає | Основні обмеження | Джерела |
| --- | --- | --- | --- |
| Web Speech API | Безкоштовне потокове розпізнавання з проміжними й фінальними результатами, uk-UA | Чернетка специфікації; у Chrome аудіо обробляє зовнішня служба; лише мікрофон локального користувача | [10], [11] |
| Субтитри Google Meet | Текст усіх учасників із підписом мовця | Немає офіційного програмного інтерфейсу; залежність від розмітки й локалізації | [14] |
| Хмарне потокове ASR | Керована модель, потік через gRPC | Потрібні сервер, ключі й оплата; потокова підтримка української не підтверджена | [12], [13] |
| Whisper | Висока робастність за твердженням авторів | Потоковий режим і якість для української не підтверджені | [9] |

Якість розпізнавання прийнято оцінювати часткою помилок за словами:

WER = (S + D + I) / N,    (2.1)

де S — кількість замін слів, D — пропусків, I — вставок, N — кількість слів в еталонній транскрипції [28]. Для обчислення WER потрібен еталонний текст, тому якість Web Speech API та субтитрів Meet для української можна оцінити лише на підготовленому наборі записів із ручною розшифровкою.

Сумарну затримку від мовлення до підказки доцільно розкласти на складники:

L = L_cap + L_asr + L_tr + L_det + L_gate + L_llm + L_ui,    (2.2)

де L_cap — захоплення й буферизація аудіо; L_asr — формування фінального результату розпізнавачем; L_tr — передавання сегмента від content script через service worker і WebSocket; L_det — детермінований аналіз; L_gate — очікування дозволу на виклик моделі; L_llm — час відповіді моделі; L_ui — передавання результату й відображення. Формула не є вимірюванням, а визначає, що саме вимірювати. За налаштувань табл. 2.2 складник L_gate для підказок від моделі може сягати десятків секунд; це свідома плата за вартість, вплив якої на корисність підказок підлягає експериментальній оцінці. Оновлення стану адженди й підказки про перевищення часу складників L_gate і L_llm не мають.

Мовна модель інтерпретує репліку лише з урахуванням контексту, проте обсяг вхідних токенів визначає і вартість, і затримку. У прототипі до генератора підказок передається ковзне вікно з останніх восьми фінальних сегментів (transcript_window_size), кожен з яких обрізано до 300 символів, разом з аджендою та позначкою активного пункту. Замість довгих ідентифікаторів у запиті використовуються короткі псевдоніми (a1, s1), які код після відповіді відображає назад. Ковзне резюме попередньої розмови реалізовано, але за замовчуванням вимкнено, бо воно потребує власних викликів моделі; потребу в ньому слід перевірити експериментом. Транскрипт передається в користувацькому повідомленні в ізольованому блоці <transcript>, а системна підказка містить лише правила.

Таке розділення потрібне з міркувань безпеки: будь-який учасник може вимовити фразу, що імітує команду, тому транскрипт розглядається як недовірений вхід. Відповідь моделі не виконується як команда, а розбирається кодом: тип підказки має належати закритій множині з п’яти значень, пункт адженди й сегменти-докази — наявним ідентифікаторам, кількість підказок в одній відповіді не перевищує двох; усе, що не проходить перевірку, відкидається з записом у журнал. API Anthropic пропонує також структуровані відповіді за JSON-схемою [27] і потокову видачу [26]; прототип ними поки не користується, бо відповідь — короткий JSON-масив.

Вартість звернень до моделі виявилася окремим проєктним обмеженням. Перша версія прототипу викликала модель Sonnet 5.5 після кожної фінальної репліки з вікном у 20 сегментів і за кілька коротких тестових зустрічей витратила близько 0,90 дол. США (спостереження автора за балансом облікового запису, без розбивки за викликами). За прайс-листом Anthropic, модель Haiku 5.5 коштує 0,10 дол. за мільйон вхідних і 0,50 дол. за мільйон вихідних токенів, тоді як Sonnet 5.5 — 2 і 10 дол. відповідно [34]. Кешування підказок вимагає мінімальної довжини префікса (для Haiku 5.5 — 512 токенів) [35], а статична частина нашого запиту коротша, тому кешування не застосовано; пакетний режим зі знижкою 50 % [34] несумісний із реальним часом. Документація радить спершу використовувати важелі, що не впливають на якість, і лише потім компроміси на кшталт вибору моделі [36]. Для прототипу прийнято модель claude-haiku-5-5 з вимкненим режимом міркувань, обмеженням відповіді 250 токенами та правилами табл. 2.2. Вплив цих заходів на вартість і якість підказок не виміряно; це проєктне рішення, яке перевірятиметься експериментально.

2.3 Аналіз адженди: зіставлення реплік із пунктами плану, визначення стану обговорення та виявлення зміни теми

Нехай адженда задана впорядкованою послідовністю пунктів A = (a₁, …, aₙ). Пункт aᵢ має ідентифікатор, назву, необов’язковий опис і оцінену тривалість Tᵢ у хвилинах. Стан пункту sᵢ належить множині {pending, active, covered, deferred, skipped}. Нехай після надходження фінального сегмента в момент t сформовано вікно Wₜ останніх k фінальних сегментів. Задача має чотири підзадачі: визначити, яких пунктів стосується вікно; оновити стани; виявити відхилення від теми; зафіксувати докази — ідентифікатори сегментів, на підставі яких прийнято кожне рішення. Вхід формалізується функцією релевантності

rᵢ(t) = sim(Wₜ, aᵢ) ∈ [0, 1],    (2.3)

де sim — міра схожості між вікном і пунктом. Відхилення від теми задається умовою, що за наявності активного пункту максимум релевантності за всіма пунктами залишається нижчим за поріг θ упродовж m послідовних фінальних сегментів:

drift(t) = 1, якщо maxᵢ rᵢ(τ) < θ для всіх τ ∈ {t − m + 1, …, t}; інакше 0.    (2.4)

Пороги θ і m — параметри, які слід підбирати на розмічених даних. Умови завершення пункту асиметричні: перехід у стан covered вимагає позитивних доказів, тоді як відсутність згадки сама по собі завершення не означає. Це зменшує ризик хибного «закриття» пункту, який просто пропущено.

Для оцінювання rᵢ(t) можливі чотири підходи. Лексичні правила порівнюють слова реплік із назвою й описом пункту та шукають усталені фрази переходу; вони майже миттєві й повністю пояснювані, але чутливі до словозміни й синонімії. Методи лексичної когезії виявляють межі підтем за розподілом слів: алгоритм TextTiling розбиває текст на фрагменти й, за даними автора, добре узгоджується з людськими оцінками меж [15], проте потребує довгих фрагментів і не прив’язує межі до пунктів заданого плану. Векторні подання речень порівнюють зміст, а не слова: Sentence-BERT формує вектори, схожість яких визначається косинусною мірою, і скорочує пошук найближчої пари серед 10 000 речень приблизно з 65 годин до кількох секунд порівняно з попарним застосуванням BERT [17]; придатність конкретних багатомовних моделей до живого українського мовлення в джерелі не розглядається. Нарешті, мовна модель може класифікувати вікно безпосередньо, повертаючи пункт, тип події та докази; її недоліки — затримка, вартість і потреба перевіряти відповідь кодом. Порівняння наведено в табл. 2.4.

Таблиця 2.4 — Підходи до зіставлення реплік із пунктами адженди (оцінки автора)

| Підхід | Пояснюваність | Затримка | Стійкість до словозміни й синонімії | Потреба в розмічених даних |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Лексичні правила | Висока | Мінімальна | Низька | Немає |
| Лексична когезія (TextTiling) [15] | Середня | Низька | Низька | Немає |
| Векторна схожість [17] | Середня | Низька або середня | Вища, залежить від моделі | Для підбору порога |
| LLM-класифікація | Залежить від обов’язкових доказів | Висока | Висока | Для оцінювання |
| Гібрид правил і LLM (обрано) | Висока для типових випадків | Низька в середньому | Середня | Помірна |

Корпус AMI (близько 100 годин записів зустрічей із розміткою [16]) англомовний і не містить прив’язки реплік до пунктів адженди, тому для оцінювання потрібен власний розмічений набір сценаріїв українською (рішення автора).

Детермінований шар прототипу складається з аналізатора транскрипту і трекера адженди. Аналізатор приводить текст до нижнього регістру, відкидає сегменти коротші за три слова й перевіряє наявність однієї з фраз переходу (15 англійських і 11 українських, наприклад «перейдемо до», «наступне питання»). Пункт вважається згаданим, якщо його назва є підрядком тексту або в тексті знайдено щонайменше половину значущих (довших за два символи) слів назви; для опису пункту діє аналогічне правило зі словами, довшими за три символи. Слово вважається знайденим, якщо воно або його форма без двох останніх літер (для слів, довших за чотири літери) входить у текст як підрядок — це груба заміна стемінгу для словозмінних форм. Складність обробки сегмента лінійна за довжиною тексту й кількістю пунктів.

Трекер є автоматом станів (рис. 2.1). Допустимі переходи: pending → active, pending → skipped, active → covered, active → deferred. Переходи до skipped і deferred модель станів дозволяє, але поточна версія трекера автоматично їх не виконує. Пункт стає активним, якщо сегмент його згадує і виконано одну з трьох умов: є фраза переходу; активного пункту ще немає; сегмент стосується іншого пункту й не стосується активного. Попередній активний пункт при цьому переходить у covered лише тоді, коли для нього накопичено хоча б один доказ. Кожна згадка додає ідентифікатор сегмента до доказів пункту. Трекер також веде облік часу активного пункту; якщо він перевищує оцінку Tᵢ у 1,5 раза, оркестратор формує підказку про перевищення часу без участі моделі, не частіше ніж раз на п’ять хвилин для одного пункту.

Рисунок 2.1 — Автомат станів пункту адженди та умови переходів у детермінованому шарі прототипу

Поведінку аналізатора перевірено невеликим запуском на адженді з пунктів «Архітектура системи», «Бюджет», «Огляд ризиків» і «План релізу» (виконано автором 08.10.2026; це ілюстрація, а не оцінка якості). Результати подано в табл. 2.5.

Таблиця 2.5 — Приклади роботи детермінованого аналізатора

| Репліка | Знайдений пункт | Фраза переходу | Коментар |
| --- | --- | --- | --- |
| Перейдемо до питання архітектури системи | Архітектура системи | Так | Правильно; словоформу «архітектури» знайдено за усіченою основою |
| Тепер про ризики і як їх оглядати будемо | Огляд ризиків | Ні | Правильно |
| Скільки грошей лишилося на цей квартал | — | Ні | Пропуск: синонімічне формулювання теми бюджету |
| Ми планували поїхати на планету Марс | План релізу | Ні | Хибний збіг: «план» є підрядком інших слів |
| Далі поговоримо про погоду на вихідних | — | Так | Пункт не активовано, але слово «далі» дало хибний сигнал переходу |

Приклади показують межі лексичного підходу: він добре справляється з прямими згадками, зокрема у відмінкових формах, але пропускає перефразування й допускає хибні збіги коротких слів. Саме ці випадки вимагають семантичного шару. У прототипі його роль виконує генератор підказок: модель отримує адженду з поточними статусами й вікно реплік та може повернути підказку одного з п’яти типів — пропозиція щодо адженди, відхилення від теми, перевищення часу, пропущений пункт, короткий підсумок. Відхилення (2.4) у поточній версії, таким чином, оцінює модель, а не поріг над числовою релевантністю; заміна на векторну схожість [17] розглядається як кандидат для порівняння.

Кожне рішення є простежуваним: пункт адженди зберігає перелік сегментів-доказів, а підказка — ідентифікатори сегментів, на які вона спирається, і значення впевненості. Впевненість, повернута моделлю, є її самооцінкою без гарантії калібрування, тому використовується лише для відображення й фільтрації.

2.4 Варіанти інтеграції з Google Meet і браузером: API артефактів Meet, Meet Media API та Chrome Extensions

Meet REST API надає доступ до просторів зустрічей, записів конференцій, учасників і артефактів — записів і транскриптів [18]. Файли артефактів з’являються на Google Диску організатора після завершення конференції, а записи транскрипту доступні через API протягом 30 днів після неї [19]. Тверджень про доступ до цих даних у реальному часі документація не містить [19]. Тому REST API придатний для аналізу після зустрічі, але не для підказок під час неї.

Meet Media API відкриває застосунку аудіо- та відеопотоки учасників у реальному часі. Вимоги суттєві: реєстрація в Google Cloud, клієнт WebRTC, згода організатора; кількість одночасних потоків обмежена, а сам інтерфейс на дату звернення мав статус Developer Preview [20]. Автор не має доступу до цієї програми, тому варіант не може бути відтворений у межах роботи незалежно від його технічних переваг.

Meet add-ons SDK дозволяє вбудовувати застосунок у бічну панель або головну сцену Meet [21]; оглядова сторінка не вказує, чи отримує доповнення доступ до аудіо або субтитрів у реальному часі, тому варіант відкладено.

Розширення Chrome на платформі Manifest V3 складається з ізольованих контекстів виконання. Content script бачить і може змінювати DOM сторінки, але не має доступу до її змінних і до більшості API розширення [24]; із service worker він обмінюється JSON-повідомленнями, які документація радить вважати потенційно скомпрометованими [30]. Service worker не є постійним процесом: Chrome завершує його після 30 секунд бездіяльності, хоча, починаючи з Chrome 116, активне WebSocket-з’єднання продовжує його життя; стан рекомендовано зберігати у сховищі, а не в глобальних змінних [25]. У прототипі підказки й останні сегменти транскрипту тримаються в пам’яті service worker, а у сховище записуються лише адженда й налаштування, тож після перезапуску процесу показані підказки втрачаються; це відоме обмеження.

Прототип оголошує дозволи storage, activeTab, tabCapture і offscreen, а content script підключається лише до адрес https://meet.google.com/*. Документація Chrome рекомендує запитувати мінімально потрібні дозволи [32]. API chrome.tabCapture дозволяє захопити медіапотік вкладки лише після дії користувача; отриманий ідентифікатор потоку можна передати в offscreen-документ [22] — приховану сторінку розширення для роботи з медіа, якої не може виконувати service worker [23]. Документація застерігає, що після захоплення звук вкладки перестає відтворюватися користувачу, доки потік не підключено до виходу AudioContext [22]. У прототипі потік підключено лише до вузла аналізу, тому канал tabCapture залишено експериментальним: аудіо захоплюється, але до розпізнавання не спрямовується, а можливий вплив на чутність зустрічі потребує окремої перевірки.

Мовлення віддалених учасників прототип отримує з вбудованих субтитрів Meet. Модуль meet-captions.ts шукає на сторінці область субтитрів за локалізованим підписом, стежить за змінами через MutationObserver і кожні 1,5 с повторює пошук на випадок перебудови розмітки. Рядок розбирається на ім’я мовця й текст; репліки локального користувача відкидаються, щоб не дублювати Web Speech API. Рядок, що не змінювався 1 с, фіксується як фінальний сегмент. Обмеження механізму такі: він не є офіційним інтерфейсом і залежить від розмітки та мови інтерфейсу Meet, які можуть змінитися без попередження [14]; значення впевненості таких сегментів (0,85) — константа, а не оцінка розпізнавача; розширення саме вмикає субтитри, про що користувач має бути поінформований. Підсумок розгляду зведено в табл. 2.6.

Таблиця 2.6 — Варіанти інтеграції з Google Meet

| Варіант | Живі дані під час зустрічі | Статус інтерфейсу | Головна перешкода |
| --- | --- | --- | --- |
| Meet REST API | Ні, артефакти після завершення [19] | Офіційний | Непридатний для реального часу |
| Meet Media API | Так, аудіо й відео [20] | Офіційний, Developer Preview | Доступ до програми; згода організатора; WebRTC [20] |
| Meet add-ons SDK | Не підтверджено [21] | Офіційний | Marketplace; доступ до даних не з’ясовано |
| Розширення: мікрофон і Web Speech API | Лише локальний користувач | API браузера, чернетка специфікації [11] | Немає мовлення інших учасників |
| Розширення: субтитри Meet (DOM) | Так, із підписом мовця | Неофіційний | Залежність від розмітки |
| Розширення: tabCapture і серверне ASR | Так, змішаний звук вкладки [22] | Офіційний API | Потрібна служба ASR; аудіо йде на сервер; немає розділення мовців |

2.5 Критерії вибору технологій: доступ до даних, затримка, точність, дозволи, складність інтеграції та відтворюваність

Вибір джерела даних зустрічі є задачею багатокритеріального вибору з малим числом альтернатив. Для неї застосовано зважену матрицю: кожна альтернатива оцінюється за кожним критерієм за шкалою від 1 до 5, а підсумок є зваженою сумою

Sⱼ = Σᵢ wᵢ · xᵢⱼ,  Σᵢ wᵢ = 1,    (2.5)

де wᵢ — вага i-го критерію, xᵢⱼ — оцінка j-ї альтернативи за цим критерієм. Критеріїв шість: доступ до мовлення всіх учасників під час зустрічі (вага 0,25); очікувана затримка до моменту, коли текст доступний системі (0,20); точність і підтримка української за документацією (0,15); обсяг дозволів і шлях аудіо (0,15); складність інтеграції, де вища оцінка означає простіше рішення (0,10); відтворюваність стороннім розробником (0,15). Ваги відображають технічне завдання: основна цінність системи — підказки під час зустрічі. Ваги й оцінки призначено експертно, тому далі виконано аналіз чутливості.

Оцінки є судженнями автора на підставі підрозділів 2.2 і 2.4: REST API отримав мінімум за доступ і затримку [19], Meet Media API — максимум за них, але мінімум за відтворюваність [20]; мікрофонний варіант найпростіший [10], однак охоплює лише локального користувача; гібрид відтворюваніший за самі субтитри, бо мікрофонний канал працює й без них. Результати подано в табл. 2.7 і на рис. 2.2; обчислення виконує скрипт docs/practice-report/analysis/decision_matrix.py.

Таблиця 2.7 — Оцінки альтернатив (шкала 1–5) і зважена сума

| Альтернатива | Доступ (0,25) | Затримка (0,20) | Точність (0,15) | Дозволи (0,15) | Складність (0,10) | Відтв. (0,15) | Сума |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. Meet REST API | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2,25 |
| B. Meet Media API | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3,10 |
| C. Meet add-ons SDK | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2,60 |
| D. Мікрофон і Web Speech API | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3,55 |
| E. Субтитри Meet (DOM) | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3,45 |
| F. tabCapture і серверне ASR | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3,15 |
| G. Гібрид D і E (обрано) | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3,60 |

Рисунок 2.2 — Зважені оцінки альтернатив (а) та частка випадкових розподілів ваг, за яких альтернатива є найкращою або входить до двох найкращих (б)

Щоб перевірити залежність висновку від ваг, згенеровано 20 000 випадкових наборів ваг (рівномірний розподіл Діріхле, фіксоване зерно генератора) і для кожного визначено найкращу альтернативу. Варіант D виявився найкращим у 64,0 % випадків, G — у 26,6 %, B — у 8,1 %, A — у 1,4 %; варіанти C, E, F не перемогли жодного разу. До двох найкращих G входить у 95,3 % випадків, D — у 80,4 %. За збурення ваги одного критерію на ±50 % лідер змінюється з G на D лише тоді, коли вага доступу до даних зменшується вдвічі або вага складності зростає в півтора раза.

Результати слід тлумачити обережно. Різниця між G (3,60) і D (3,55) перебуває в межах невизначеності експертних оцінок, а за випадкових ваг D перемагає частіше, тож матриця не доводить переваги гібрида. Вона показує інше: варіанти A, C, E і F стабільно не потрапляють до лідерів, а привабливість Meet Media API зникає, щойно враховано його недоступність. Вибір гібрида ґрунтується на змістовій вимозі: аналіз адженди неможливий без мовлення інших учасників, якого варіант D не дає. Доступ до даних у цій задачі є обмеженням, а не одним зі зважуваних доданків.

2.6 Висновки з огляду й обґрунтування обраного для прототипу підходу

За результатами огляду для прототипу обрано централізований оркестратор на Python (FastAPI, asyncio) без фреймворку оркестрації. На кожній фінальній репліці він викликає два детермінованих виконавці та застосовує повернуту дельту до стану сесії; LLM-агент підказок запускається у фоні за правилами табл. 2.2, а після завершення запису агент підсумку формує звіт. Текст надходить із двох джерел у браузері, на сервер передається лише він. Рішення та їх обґрунтування зведено в табл. 2.8.

Таблиця 2.8 — Обрані рішення та їх обґрунтування

| Питання | Обране рішення | Підстава | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| Координація агентів | Централізований оркестратор у коді; виконавці повертають дельти | Послідовна залежність ролей, спільний контекст [5], [6] | Реалізовано |
| Роль транскрибатора | Розпізнавання в браузері; сервер отримує текст | Безкоштовно, підтримка uk-UA, без серверного ASR [10] | Реалізовано; WER не виміряно |
| Мовлення інших учасників | Читання субтитрів Meet із DOM | Media API недоступний для відтворення [20] | Реалізовано; неофіційний канал |
| Аналіз адженди | Лексичні правила й автомат станів плюс LLM для неоднозначних випадків | Пояснюваність, нульова вартість базового шару | Реалізовано; точність не виміряно |
| Мовна модель | claude-haiku-5-5, вікно 8 реплік, обмеження частоти й вартості | Ціни [34]; рекомендації [36] | Реалізовано; якість не виміряно |
| Стійкість | Єдиний політ, таймаут 10 с, автоматичний вимикач, повторне підключення | Шаблон [33]; рекомендації [25] | Реалізовано |

Перевірено таке. Станом на 08.10.2026 проходять 156 автоматичних тестів серверної частини; локальне розпізнавання й відображення транскрипту в оверлеї перевірено вручну на зустрічі Google Meet. Наскрізну затримку, точність виявлення пунктів і відхилень, WER для української, вартість сесії на реальних зустрічах не виміряно.

Огляд виявив ризики, які переходять у наступні розділи як обмеження або завдання:

– у Chrome аудіо обробляє зовнішня служба розпізнавання [10], а субтитровий канал залежить від розмітки Meet; обидва факти слід зазначати в інформуванні користувача та в загрозах валідності;

– ключ API провайдера моделі наразі можна ввести в налаштуваннях розширення, де він зберігається у сховищі браузера й передається серверу під час підключення; цільове рішення — зберігання ключа лише на сервері;

– канал tabCapture не підключено до розпізнавання [22], а стан service worker втрачається після перезапуску процесу [25];

– лексичний шар пропускає перефразування й допускає хибні збіги коротких слів (табл. 2.5);

– обмеження частоти викликів моделі збільшує складник L_gate у формулі (2.2); компроміс між вартістю, затримкою і якістю не виміряно.

Перелік використаних джерел до розділу 2

1. Wooldridge M. An Introduction to MultiAgent Systems. 2nd ed. Chichester: John Wiley & Sons, 2009.

2. Wu Q., Bansal G., Zhang J. et al. AutoGen: Enabling Next-Gen LLM Applications via Multi-Agent Conversation. arXiv:2308.08155. 2023. URL: https://arxiv.org/abs/2308.08155 (дата звернення: 05.10.2026).

3. Hong S., Zhuge M., Chen J. et al. MetaGPT: Meta Programming for A Multi-Agent Collaborative Framework. arXiv:2308.00352. 2023. URL: https://arxiv.org/abs/2308.00352 (дата звернення: 05.10.2026).

4. Yao S., Zhao J., Yu D. et al. ReAct: Synergizing Reasoning and Acting in Language Models. arXiv:2210.03629. 2022. URL: https://arxiv.org/abs/2210.03629 (дата звернення: 05.10.2026).

5. Anthropic. Building effective agents. 2024. URL: https://www.anthropic.com/engineering/building-effective-agents (дата звернення: 05.10.2026).

6. Anthropic. How we built our multi-agent research system. 2025. URL: https://www.anthropic.com/engineering/multi-agent-research-system (дата звернення: 05.10.2026).

7. LangChain. Multi-agent. URL: https://docs.langchain.com/oss/python/langchain/multi-agent (дата звернення: 05.10.2026).

8. LangChain. Workflows and agents. URL: https://docs.langchain.com/oss/python/langgraph/workflows-agents (дата звернення: 05.10.2026).

9. Radford A., Kim J. W., Xu T. et al. Robust Speech Recognition via Large-Scale Weak Supervision. arXiv:2212.04356. 2022. URL: https://arxiv.org/abs/2212.04356 (дата звернення: 05.10.2026).

10. MDN Web Docs. Web Speech API. URL: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Web_Speech_API (дата звернення: 05.10.2026).

11. Web Speech API: Draft Community Group Report. URL: https://webaudio.github.io/web-speech-api/ (дата звернення: 05.10.2026).

12. Google Cloud. Speech-to-Text: supported languages. URL: https://docs.cloud.google.com/speech-to-text/docs/speech-to-text-supported-languages (дата звернення: 05.10.2026).

13. Google Cloud. Speech-to-Text: streaming recognition. URL: https://docs.cloud.google.com/speech-to-text/docs/streaming-recognize (дата звернення: 05.10.2026).

14. Google Meet Help. Довідка щодо субтитрів і перекладених субтитрів. URL: https://support.google.com/meet/answer/9300310 (дата звернення: 05.10.2026).

15. Hearst M. A. TextTiling: Segmenting Text into Multi-paragraph Subtopic Passages. Computational Linguistics. 1997. Vol. 23, No. 1. P. 33–64. URL: https://aclanthology.org/J97-1003/ (дата звернення: 05.10.2026).

16. Carletta J. et al. The AMI Meeting Corpus: A Pre-Announcement. MLMI 2005. URL: https://infoscience.epfl.ch/record/83204 (дата звернення: 05.10.2026).

17. Reimers N., Gurevych I. Sentence-BERT: Sentence Embeddings using Siamese BERT-Networks. arXiv:1908.10084. 2019. URL: https://arxiv.org/abs/1908.10084 (дата звернення: 05.10.2026).

18. Google for Developers. Google Meet REST API overview. URL: https://developers.google.com/workspace/meet/api/guides/overview (дата звернення: 05.10.2026).

19. Google for Developers. Meet REST API: work with artifacts. URL: https://developers.google.com/workspace/meet/api/guides/artifacts (дата звернення: 05.10.2026).

20. Google for Developers. Google Meet Media API overview. URL: https://developers.google.com/workspace/meet/media-api/guides/overview (дата звернення: 05.10.2026).

21. Google for Developers. Google Meet add-ons SDK overview. URL: https://developers.google.com/workspace/meet/add-ons/guides/overview (дата звернення: 05.10.2026).

22. Chrome for Developers. chrome.tabCapture. URL: https://developer.chrome.com/docs/extensions/reference/api/tabCapture (дата звернення: 05.10.2026).

23. Chrome for Developers. chrome.offscreen. URL: https://developer.chrome.com/docs/extensions/reference/api/offscreen (дата звернення: 05.10.2026).

24. Chrome for Developers. Content scripts. URL: https://developer.chrome.com/docs/extensions/develop/concepts/content-scripts (дата звернення: 05.10.2026).

25. Chrome for Developers. The extension service worker lifecycle. URL: https://developer.chrome.com/docs/extensions/develop/concepts/service-workers/lifecycle (дата звернення: 05.10.2026).

26. Anthropic. Streaming Messages. URL: https://platform.claude.com/docs/en/build-with-claude/streaming (дата звернення: 05.10.2026).

27. Anthropic. Structured outputs. URL: https://platform.claude.com/docs/en/docs/build-with-claude/structured-outputs (дата звернення: 05.10.2026).

28. Jurafsky D., Martin J. H. Speech and Language Processing. 3rd ed. draft. URL: https://web.stanford.edu/~jurafsky/slp3/ (дата звернення: 05.10.2026).

29. Fette I., Melnikov A. The WebSocket Protocol: RFC 6455. IETF, 2011. URL: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc6455 (дата звернення: 05.10.2026).

30. Chrome for Developers. Message passing. URL: https://developer.chrome.com/docs/extensions/develop/concepts/messaging (дата звернення: 05.10.2026).

31. Python Software Foundation. asyncio — Asynchronous I/O. URL: https://docs.python.org/3/library/asyncio.html (дата звернення: 08.10.2026).

32. Chrome for Developers. Declare permissions. URL: https://developer.chrome.com/docs/extensions/develop/concepts/declare-permissions (дата звернення: 05.10.2026).

33. Fowler M. CircuitBreaker. 2014. URL: https://martinfowler.com/bliki/CircuitBreaker.html (дата звернення: 05.10.2026).

34. Anthropic. Pricing. URL: https://platform.claude.com/docs/en/about-claude/pricing (дата звернення: 08.10.2026).

35. Anthropic. Prompt caching. URL: https://platform.claude.com/docs/en/build-with-claude/prompt-caching (дата звернення: 08.10.2026).

36. Anthropic. Optimizing for cost and intelligence. URL: https://platform.claude.com/docs/en/about-claude/models/optimizing-for-cost-and-intelligence (дата звернення: 08.10.2026).